Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет географии и геоэкологии

# Кафедра экологической безопасности

и устойчивого развития регионов

Воздействие ГМК «Печенганикель» на близлежащие районы. Проблема трансграничного переноса.

Курсовая работа

студента 2 курса

Хорошавина А.В.

Руководитель:

к.г.н. Крылова Ю.В.

Санкт-Петербург

2003

Содержание

|  | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Физико-географическая характеристика Печенгского района. Зональные особенности | 3 |
| 1.1 | Географическое положение | 3 |
| 1.2 | Климат | 3 |
| 1.3 | Специфика почвенного и растительного покрова | 5 |
| 2. | Территориальная, структурная и технологическая характеристики горно-металлургического комбината «Печенганикель» | 7 |
| 2.1 | Расположение предприятий. ОАО «Печенганикель» в структуре РАО «Норильский никель» | 7 |
| 2.2 | Технология переработки руды на ГМК «Печенганикель» | 8 |
| 3. | Промышленное загрязнение окрестностей п. Никель. Влияние загрязнения на компоненты среды | 9 |
| 3.1 | Загрязнение водных объектов. Последствия загрязнения | 9 |
| 3.2 | #### Загрязнение атмосферы близлежащих районов. Последствия загрязнения | 10 |
| 3.3 | Загрязнение почв близлежащих районов. Последствия загрязнения | 14 |
| 3.4 | Изучение методики исследования состояния растительности в условиях атмосферного загрязнения на примере г. Мончегорска (комбинат «Североникель») | 16 |
| 4. | Проблемы трансграничного переноса и международное сотрудничество в сфере экологической безопасности. Первые шаги в сторону международных стандартов управления качеством и охраной окружающей среды | 19 |
| 4.1 | Масштаб и объем трансграничного переноса | 19 |
| 4.2 | Международное сотрудничество как возможный путь решения проблем загрязнения окружающей среды предприятиями концерна «Норильский никель» | 21 |
| 4.3 | Переход РАО «Норильский никель» на международные стандарты управления качеством и охраной окружающей среды | 23 |
|  | Выводы | 25 |
|  | Список использованной литературы | 26 |

Введение

Данная работа посвящена проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды в результате деятельности горно-металлургического комбината (ГМК) «Печенганикель» (РАО «Норильский никель»), расположенного в северо-западной части Кольского полуострова. В результате загрязнения на огромных площадях происходит деградация всех компонентов природной среды, которая требует изучения для возможности принятия мер по защите и восстановлению уязвимой природы Севера. Также возникает множество проблем, связанных с воздействием загрязнения на здоровье местных жителей. Из-за расположения ГМК «Печенганикель» у границы с Норвегией и Финляндией данные проблемы приобретают межгосударственный характер (проблема трансграничного переноса).

Цель работы – создание основы для будущих собственных исследований по изучению влияния деятельности ГМК «Печенганикель» на окружающую среду. Для достижения заданной цели автор изучил уже имеющуюся информацию по данной теме и принял участие в научно-исследовательской работе Ботанического института им. В.И. Комарова РАН на тему «Влияние промышленных атмосферных выбросов на растительность в окрестностях медно-никелевого комбината «Североникель» (Мурманская область)».

Для максимально полного изучения затронутых проблем особое внимание было уделено следующим аспектам:

- Природные особенности района размещения ГМК «Печенганикель»;

- Общая схема технологического процесса и размещения структурных подразделений ГМК;

- Состав выбросов, сбросов и отходов производства и их влияние на компоненты природной среды и человека в районе пос. Никель;

- Вклад ГМК «Печенганикель» в трансграничный перенос загрязняющих веществ;

- Международные экологические программы, связанные с изучаемой проблемой;

- Деятельность РАО «Норильский никель», направленная на решение экологических проблем.

1. Физико-географическая характеристика Печенгского района. Зональные особенности.

1.1 Географическое положение.

Рис. 1.1, Карта-схема расположения Печенгского района

Печенгский район расположен в северо-западной части Кольского полуострова. С севера омывается Баренцевым морем, на западе граничит с Норвегией, на юго-западе - с Финляндией. Рельеф местности волнистый, мелкосопочный, с понижением к югу. Самая крупная река района – Печенга (рис. 1.1).

На юге проходит российско-финская граница. На западе территория района примыкает к норвежской границе. Всю северную часть его от соседнего Кольского района на востоке отделяет река Титовка, а северная граница Печенги - Баренцево море.

1.2 Климат.

Район находится в субарктическом поясе с лесотундровым типом климата. Зима длинная, суровая с сильными ветрами и метелями. Ветры холодные в течение всего года. Зимой температура воздуха довольно часто опускается до –400С. Были случаи, когда температура воздуха зимой понижалась до -490С градусов [Справочник по климату СССР].

Из-за близости арктического фронта круглый год преобладает облачная погода, часто дуют сильные ветры. Зима на Кольском полуострове долгая и суровая. Особенностью является длительное отсутствие солнца и дефицит ультрафиолетовой радиации (практически полное её отсутствие в течение 6-7 месяцев), что приводит к низкой интенсивности биогеохимических, микробиологических процессов и процессов накопления фитомассы [Никонов, 1985].

Рис. 1.2, Годовая роза ветров в п. Никель (в % дней за год). Построена на основе справочника по климату СССР.

Летом средняя температура воздуха +11 оС. Внутрисуточный ход температур выражен сильно. Зарегистрированная максимальная температура воздуха летом +330С.

В районе поселка Никель среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек., с незначительным колебанием по месяцам. Из годовой розы ветров (рис. 1.2), построенной исходя из повторяемости направлений ветра и штилей (в процентах), видно, что в течении года преобладают ветра южных и юго-западных направлений [Справочник по климату СССР].

Поселок Никель обладает особенными условиями в отличие от Печенгского района в целом. Это связано с тем, что поселок расположен в низине у подножия Печенгской возвышенности (86 м. над ур. моря), и поэтому осадков в нем меньше и ветры слабее, чем в тундровом поясе [Раменская, 1972].

Количество атмосферных осадков очень мало и составляет за год 200 - 300 мм. Но, не смотря на это, климат влажный и почвы повсеместно переувлажнены. Это связано с тем, что невысокие запасы тепла обуславливают низкую испаряемость – максимальную величину испарения влаги. Годовая величена испаряемости с поверхностей повсюду в 1.5 – 2 раза меньше количества атмосферных осадков. Также реки получают обильное питание, но режим речного стока очень неравномерный: подавляющая его часть (до 70%) связана с таянием снега и приходится на период с конца мая до начала июля.

Итак, суровые климатические условия обуславливают особую уязвимость природы данного района к антропогенном воздействиям.

1.3 Специфика почвенного и растительного покрова.

Для Печенгского района характерны тундровые почвы. Особенно этот тип почв выражен на склонах и горных вершинах, поднимающихся над границей лесной растительности. Почвы этого типа относятся к начальной стадии почвообразовательных процессов и представлены в основном примитивными горно-тундровыми почвами, которые развиваются почти исключительно на обломках коренных пород. Слой их редко достигает 10 см, и они никогда не покрывают значительных пространств, часто образуя пятна площадью в несколько квадратных метров.

Также широко представлены типичные тундровые глеевые почвы с торфянисто-гумусовым горизонтом местами до 15 см.

Рис. 1.3, Печенгский район

Болотные почвы в Печенгском районе распространены на очень больших площадях, образуя большие массивы. Они занимают не только впадины, но и широкие плоские равнины, встречаются и на пологих склонах. Большая часть болотных почв территории характеризуется слаборазложившимся торфом, очень кислым, низко насыщенным основаниями.

Для растительного покрова наиболее характерен ерник (заросли карликовой берёзы) с присутствием кустарниковых ив, кустарничков (багульника, вороники, брусники, голубики) и с мощной моховой дерниной, а местами (на более лёгких почвах) с лишайниковым покровом. Растительность болот образуют сфагновые мхи, те же тундровые кустарнички, а также черника, морошка, брусника и т.д. [Шляков Р.Н., 1972].

Печенгский район находится в зоне лесотундры. Лесотундра характеризуется совместным сосуществованием лесных березово-сосенных островков на заниженных территориях и тундр.

Подлесок состоит из можжевельника. Лишайниками покрыто 40-70% поверхности. Среди кустарничков преобладают вороника; заметную роль играет ерник, особенно в субальпийских криволесьях [Вильчек, 1996].

Остальное пространство представляет собой каменные россыпи и выходы скал; болота. Широко распространены бугристые болота, характерной чертой которых является наличие в буграх вечной мерзлоты. На этих болотах растут главным образом кустарничковые, среди которых господствуют вороника, морошка и ерник.

Для района характерна низкая интенсивность продукционного процесса растений, что обусловлено главным образом, уже упоминавшимся ранее, дефицитом тепла и коротким периодом биологической активности [Никонов, 1985]. Но необходимо отметить, что микроклиматические особенности поселка Никель (см. раздел №климат) делают вегетационный период в его ближайших окрестностях значительно длиннее [Раменская, 1972]. Таким образом, исключительно важным природным фактором, определяющим продукционный процесс и биогеохимическую циркуляцию химических элементов, является геоморфологическое положение и связанная с ним геохимическая сопряженность экосистем [Малаков, 1981].

Итак, почвенно-растительный покров на данной территории очень неоднороден и часто изменяется, в связи с геоморфологией региона, сказывающийся на тепловом, световом, ветровом режимах и режиме выпадения осадков.

2. Территориальная, структурная и технологическая характеристики горно-металлургического комбината «Печенганикель».

2.1 Расположение предприятий. ОАО «Печенганикель» в структуре РАО «Норильский никель».

ГМК «Печенганикель» расположен в северо-западной части Кольского полуострова у границы с Норвегией на двух промплощадках: в г. Заполярном и п. Никель. В составе комбината четыре рудника, из которых два с подземным и два с открытым способом добычи, обогатительная фабрика, цех обжига концентрата, плавильный цех по производству файнштейна (медно-никелевый полуфабрикат), серно-кислотное производство и несколько вспомогательных цехов [Эксперт, №45].

Так как нам придется обращаться к информации о других предприятиях Группы «Норильский никель» рассмотрим ее структуру по блок-схеме 2.1.

РАО «Норильский никель»

ОАО   «Кольская ГМК»

Заполярный филиал РАО «Норильский никель» (п-ов Таймыр)

ГМК «Печенганикель»

Комб. «Североникель»

Институт «Гипроникель»

ОАО «Оленегорский механический завод»

Norimet Limited (реализация металлов на внешнем рынке)

Блок-схема 2.1 , Структура РАО «Норильский никель» Составлена по данным пресс-центра РАО «Норильский никель»

В настоящее время основными структурными подразделениями Группы предприятий «Норильский никель» являются (блок-схема 2.1) «Заполярный филиал», расположенный на Таймырском полуострове, «Кольская ГМК», расположенная на Кольском полуострове, в состав которой входят комбинаты «Печенганикель» и Североникель (г. Мончегорск, Мурманская область). В состав предприятий Группы «Норильский никель», производственно-техническая кооперация которых основана на единстве технологических схем переработки руд, входят также следующие дочерние компании: Институт «Гипроникель», ОАО «Оленегорский механический завод», английская компания “Norimet Limited”, которая реализует цветные металлы Группы предприятий «Норильский никель» на внешнем рынке [Структура компании…].

2.2 Технология переработки руды на ГМК «Печенганикель».

Комбинат производит добычу сульфидной медно-никелевой руды, ее обогащение и металлургическую переработку до файнштейна. Ежегодно добывается около 7.5 млн. т руды. Руда с низким содержанием металлов подвергается переработке на обогатительной фабрике, расположенной в г. Заполярном. Получаемый концентрат в объеме 450-500 тыс. т поступает в цех обжига, также расположенный в г. Заполярном. В цехе обжига при получении обожженных окатышей образуется слабоконцентрированный по диоксиду серы газ, который после очистки от пыли выбрасывается в атмосферу.

Богатые руды направляются в плавильный цех, расположенный в п. Никель. Туда же поступают обожженные окатыши и руда Норильского ГМК. Конечным продуктом плавцеха является файнштейн, направляемый на дальнейшую переработку в АО “Североникель” (г. Мончегорск) [Кадастр].

3.  Промышленное загрязнение окрестностей п. Никель. Влияние загрязнения на компоненты среды.

Рис. 3.1, ГМК«Печенганикель» в пос. Никель

Отрицательное воздействие ГМК «Печенганикель» на окружающую среду выражается в загрязнении воздушного бассейна вредными выбросами, в загрязнении водотоков, водоемов и подземных вод промышленными сбросами, продуктами выветривания, окисления и гидратации «пустых» пород и отвалов, в нарушении почвенно-растительного покрова и в истощении невозобновимых минерально-сырьевых ресурсов в результате добычи медно-никелевой руды.

3.1 Загрязнение водных объектов. Последствия загрязнения.

Ежегодно в природные водоемы ГМК «Печенганикель» сбрасывает 33 млн.м3 производственных и комунально-бытовых сточных вод [Кадастр], из которых по данным комитета по охране окружающей среды Мурманской области всего около 13 млн. тонн в водоемы города Заполярного. Таким образом, получается, что в реку Колос-Йоки и Протоку без названия ежегодно сбрасывается около 20 млн. тонн сточных вод, причем «9,5 млн. тонн без очистки и недостаточно очищенных» [Отчет комитета по охране…, 1999].

Основными загрязняющими веществами в воде р. Колос-Йоки являются - никель, марганец, сульфаты, медь, кобальт, соединения азота.

Согласно отчету комитета по охране окружающей среды Мурманской области за 1999 год в 100% проб из реки Колос-Йоки концентрации никеля и меди превышали допустимые: концентрация никеля составляла 2,7ПДК, меди – 5ПДК.

Концентрации цинка превышали ПДК в 75% всех проб, нефтепродуктов – в 38% и марганца – в 31%. В целом за 1999 год концентрации цинка превышали ПДК в 1.6 раза, а нефтепродуктов и марганца были близкой к предельно допустимым [Отчет комитета по охране …, 1999].

По словам А.Г.Исаченко данная река считается одной из самых загрязненных во всем Северо-Западном регионе и страдает дефицитом кислорода. Такое интенсивное загрязнение реки Колос-Йоки привело к тому, что ее экосистема находится в состоянии регресса и бентос в ней деградирован. По существу река Колос-Йоки стала «сточной канавой» [Фрумин и др., 1995].

По нашим многолетним наблюдениям за этой рекой выявлено следующее: большая мутность воды, нарушение термического режима, активная техногенная эрозия берегов, уничтожение растительности по берегам, практически полное исчезновение рыбы, намыв большого количества шлака в устье.

В Протоке без названия в 2000 году превышение ПДК отмечалось: в 100% проб - по никелю и меди, в 80% проб - по железу, цинку, марганцу и фенолам, в 60% проб - по ртути. В отдельных пробах наблюдалось превышение предельно-допустимой концентрации по нефтепродуктам. Максимальная концентрация никеля достигала 56 ПДК в январе, меди - 16 ПДК, железа общего - 4 ПДК, в июне; марганца - 3 ПДК в сентябре. В период весеннего паводка отмечено наибольшее содержание цинка - 87 мкг/дм3 и взвешенных веществ - 14 мг/дм3 [Отчет комитета по охране …, 2000].

По поводу водоема, в который впадает река Колос-Йоки, - озера Куэтсъярви, данных обнаружено не было. Известно, что из этого озера производится водозабор для питьевых целей поселка, что еще больше приводит к удивлению тому факту, что данных по этому озеру нет даже в отчетах комитета по охране окружающей среды Мурманской области. Таким образом, это может быть полигоном для исследования автора.

3.2 Загрязнение атмосферы близлежащих районов. Последствия загрязнения.

Ежегодно комбинат «Печенганикель» в поселке Никель с отходящими газами выбрасывает в атмосферу около 204800 т. вредных выбросов, основную массу которых составляет двуокись серы – 199600 т. [Исаченко, 1995г.] (или согласно кадастру 170000 т.). Согласно данным из труда Исаченко масса твердых веществ в выбросах комбината составляет 3900 т., основную массу которых составляют никель и медь - 1900 и 1100 т. соответственно, а также кобальт - 70 т. и др. (или согласно кадастру никеля -  300 т., меди - 175 и кобальта - 11 т.). Также в больших количествах в выбросах присутствует окись углерода (900 т.), окислы азота (300 т.) и углеводороды (100 т.) [Исаченко, 1995г.].

Рис. 3.2, Карта поселка Никель    с годовой розой ветров

- ГМК «Печенганикель»

При наложении годовой розы ветров на карту видно (рис. 3.2), что жилые кварталы размещены относительно комбината крайне неудачно, так как одними из преобладающих направлений  ветра являются юго-западные (18% дней в году). В таких случаях поселок оказывается под облаком выбросов комбината, а при совпадении таких направлений ветра с неблагоприятными условиями рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере, это облако «ложится» на поселок. В такой период воздух в поселке имеет зеленовато-серый цвет и едкий запах. Из-за этого даже среднегодовые концентрации диоксида серы в воздухе поселка Никель превышают санитарные нормы [Безуглая Э.Ю. и др., 1995].

Таким образом, неблагоприятные климатические факторы, создающие предпосылки для нарушения здоровья населения, в поселке Никель многократно усиливаются загрязнением воздушной среды. Это подтверждено и статистическими исследованиями. За последние годы в районах Мурманской области с предприятиями цветной металлургии выявлена тенденция увеличения смертности трудоспособных групп населения от заболевания раком. В этих же районах 30,5% детей первого года жизни погибают от врожденных пороков. Выявлена зависимость между загрязненностью воздуха сернистым газом и болезнями верхних дыхательных путей. Уровень заболеваемости детей в исследуемом районе болезнями органов дыхания в 1,5 раза, а болезнями кожи в 2 раза превышает средний уровень среди 80 городов России [Малаховский В.Г., 1995].

В поселке Никель интенсивное загрязнение SO2 наблюдается в радиусе 200 км от комбината. Наиболее опасный уровень закисления атмосферных осадков (рН = 4.0 – 4.5 и ниже) характерен для окрестностей поселка Никель [Исаченко, 1995]. Основная часть SO2 осаждается на земную поверхность в виде сульфатов. В радиусе 6 км от комбината по данным Болтенко за год в снежном покрове накапливается до 20-30 т/км2 сульфатов, в радиусе 6-8 км эта величина снижается до 5-17 т/км2, причем 1,8 т/км2 приходится на трансграничный перенос, о котором будет рассказано подробнее ниже в отдельной главе [цит. по Исаченко, 1995].

Рис. 3.3, поверхность «облысевшей» сопки в п. Никель

Такие объемы выбросов SO2 в совокупности с тяжелыми металлами приводят к угнетению растительности на огромных площадях, и уже почти полностью уничтожило ее на окружающих поселок сопках (рис. 3.3). На протяжении 10-15 км в направлении на юг – юго-запад от комбината часто встречаются хвойные деревья с сухой верхней частью кроны, с редкой хвоей, а иногда даже с повреждениями коры. Эти нарушения связаны с тем, что данное направление является преобладающим для направлений ветра. При этом, была также установлена зависимость между степенью повреждения деревьев и концентрацией сернистого газа в воздухе и выпадения сульфатов из воздуха [Vassilieva Natalja, 1993].

Учитывая, что снежный покров может служить чётким индикатором атмосферного загрязнения, некоторые исследователи проводили наблюдения за его химическим составом. Результаты показали, что в непосредственной близости от рудников и комбинатов концентрации микроэлементов в снежном покрове аномально высокие (таблица 3.1) [Gregurek Dean, 1999].

| Таблица 3.1 , Содержание Ni, Cu и S в снеговой воде на разном удалении от комбината по Gregurek Dean, 1999 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Удаление от комбината | Ni, мкг/л | Cu, мкг/л | S, мкг/л |
| 1,5 км | 914 | 1320 | 3700 |
| 3 км | 92 | 110 | 780 |
| 6 км | 7 | 10 | 510 |
| 8 км | 11 | 10 | 490 |

При сопоставлении данных таблицы по химическому составу снеговой воды с данными Ботанического института им. В.И. Комарова по соотношению загрязненности снежного покрова и состоянием растительности в г. Мончегорске (комбинат «Североникель») [Лянгузова, 1990] можно сделать предварительную характеристику состояния растительных сообществ в окрестностях поселка Никель. Результаты данного сопоставления представлены в таблице 3.2.

| ## Таблица 3.2, Состояние растительных сообществ на разном удалении от комбината предполагаемое по данным загрязнения снега и исследованиям Лянгузовой И.В., 1990 |  |
| --- | --- |
| # Удаление от комбината | ## Характеристика состояния растительных сообществ |
| 1,5 км | Зона разрушения и полной деградации растительных сообществ |
| 3 км | Зона повреждения растительных сообществ |
| 6 км | Ненарушенные растительные сообщества |
| 8 км | Ненарушенные растительные сообщества |

Необходимо также учесть еще и тот факт, что классификация разработана для растительных сообществ таежной зоны, а рассматриваемый нами регион находится в лесотундровой, где растительность более сильно подвержена к антропогенным воздействиям (см. раздел 1.3). Таким образом, уместно предположить, что нарушение растительности в нашем районе несколько больше.

В связи с тем, что в окрестностях поселка Никель влияние атмосферного загрязнения на растительность столь выражено, возникает потребность в изучении механизмов воздействия загрязняющих веществ на растения, с целью разработки системы биоиндикации для данного региона, выяснения первоочередных мер необходимых для восстановления нарушенных территорий и др. В связи с этим для проведения будущих исследований, автор провел научно-исследовательскую работу, для детального ознакомления с методиками изучения растений, находящихся под влиянием атмосферного загрязнения (см. раздел 3.4).

Итак, загрязнение атмосферы как непосредственно в поселке Никель, так и в его окрестностях очень высоко. Загрязнение воздуха жилых кварталов бесспорно вызывает множество заболеваний населения, причем не только у самой чувствительной группы – детей, но и работоспособной части. Также загрязнение атмосферы в радиусе нескольких километров вызывает деградацию экосистем, а местами уже полностью привело к уничтожению растительности. Влияние промышленных выбросов комбината не ограничивается ближайшими окрестностями, а имеет межрегиональный характер, о чем пойдет речь в разделе 4.1.

3.3 Загрязнение почв близлежащих районов. Последствия загрязнения.

Очень сильное влияние ГМК оказывает и на почвы. Воздействие происходит несколькими путями: через выбросы в атмосферу, которые попадают в почвы вместе с осадками или просто осаждаются на ее поверхность, также через отвалы шлаков и транспортировку руды и др.

Осаждение вредных примесей из атмосферы – одна из главных причин химического загрязнения почв. Об осаждении загрязнителей из атмосферы уже говорилось выше (см. раздел 3.2). В итоге такого осаждения вокруг поселка Никель создалась устойчивая техногенная геохимическая аномалия, радиусом более 10 километров, которая выражается в многократном превышении относительно фоновых районов содержания множества химических элементов.

| Таблица 3.3, Содержания элементов в почвах на разном удалении от комбината в п. Никель мг/кг по Gregurek Dean, 1999 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаленность | Ni | Cu | Al | Fe | S | Pb |
| на 1.5 км | 1460 | 1860 | 6000 | 42500 | 2840 | 18,3 |
| на 3 км | 2220 | 1110 | 3130 | 22500 | 2020 | 13,8 |
| на 6 км | 637 | 517 | 1300 | 8060 | 1710 | 18,0 |
| #### на 8 км | 297 | 141 | 2140 | 4460 | 775 | 13,2 |
| #### Условный фон* | 14 | 16 | - | 580 | - | - |
| *-концентрации на удалении 70км на ЮЗ от г. Мончегорска, Лянгузова И.В,1990 |  |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы концентрации никеля и меди на удалении полутора километров от комбината превышают фоновые примерно в 100 раз, железа примерно в 70 раз. Известно, что концентрации еще 33 элементов превышают фоновые в несколько и десятки раз [Gregurek Dean, 1999]. Именно в этом и выражается уже упоминавшаяся выше техногенная геохимическая аномалия вокруг п. Никель.

Такое поступление и накопление тяжелых металлов в почве приводит, а местами уже привело, к деградации почв. Эта деградация выражается в изменении общей численности почвенных микроорганизмов и сужению их видового разнообразия, и как следствие этого падает интенсивность микробиологических процессов в почвах. Так в почвах с концентрациями меди 200-300 и никеля 400-600 мг/кг резко падает интенсивность азотфиксирующей активности, что ведет к истощению почв, и таким образом, данные концентрации представляют собой максимально допустимые для сохранения почв [Евдокимова, 1991]. Если обратиться к таблице № , то можно заметить, что в п. Никель понижение содержания никеля и меди до таких начинается только на удалении 6 км от комбината.

Деградация также выражается в усилении эрозии почв в результате отмирания растительного покрова, приводящей местами к полному исчезновению верхних плодородных горизонтов (гумусовых и торфяных).  В верхних слоях «почв», непокрытых растительностью, наблюдается скопление серой пыли, с большим содержанием металлов [Chertov, etc., 1992].

Также сокращается содержание подвижных форм некоторых необходимых растениям микроэлементов (например, Ca), не смотря на увеличение их валового содержания [Феклистов, 1998].

Также особую опасность вызывает накопление тяжелых металлов растительностью. Это может приводить к изменению их морфологических параметров, снижать способность к образованию плодов, то есть к размножению. В этой связи стоит упомянуть о накоплении тяжелых металлов в трофических цепях. Все эти процессы и явления очень мало изучены в данном районе, и в связи с этим мы планируем заняться изучением этого в будущем.

В этой главе необходимо отметить еще один путь воздействия комбината на почвы – это образование и складирование большого количества вскрышных пород (всего на 2000 год - 1,2 млрд. т.), гранулированного шлака (42 млн. т.) и отвальных флотационных хвостов обогащения (200 млн.т). Для складирования промышленных отходов всего отведено более 9800 га [Кадастр].

Все перечисленные отвалы по данным лаборатории охраны окружающей среды ГМК “Печенганикель” в среднем содержат 0.11% никеля, 0,1% меди, 0,045% кобальта. Естественно, подвергаясь влиянию атмосферных осадков и ветра, множество элементов вымывается в почву или распыляется, что служит вторичным источником поступления тяжелых металлов в почву.

Итак, в результате деятельности комбината образовалась геохимическая аномалия радиусом более десяти километров, выражающаяся в многократном увеличении содержания множества элементов. Особенно загрязнены почвы тяжелыми металлами, алюминием, железом, соединениями серы и др. Это приводит к изменению свойств и деградации почвенного покрова, что в свою очередь влияет на растительность и другие живые организмы.

3.4 Изучение методики исследования состояния растительности в условиях атмосферного загрязнения на примере г. Мончегорска (комбинат «Североникель»).

Как уже было сказано в главе  с целью ознакомления с методикой исследования растительности в условиях атмосферного загрязнения совместно с кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Ботанического института им. В.И. Комарова И.В. РАН (БИН РАН) Лянгузовой была проведена научно-исследовательская работа на тему «Изменение химического состава растений в условиях атмосферного загрязнения».

Целью данной работы являлось выявление общих закономерностей изменения химического состава растений, на примере Vaccinium vitis-ideae, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum и Arctostaphylos uva-ursi в условиях атмосферного загрязнения окружающей среды выбросами комбината «Североникель» (г. Мончегорск).

Для определения содержания металлов и фенолов в растительном сырье летом 2002 года Лянгузовой И.В. в ходе экспедиции БИН РАН в район города Мончегорск были отобраны средние пробы листьев и(или) побегов текущего года не менее чем с 30 особей каждого вида, произрастающих на постоянных пробных площадях, однотипных по таксационным характеристикам древостоя и напочвенному покрову, расположенных на разном удалении от комбината (70, 35, 15 и 5 км).

Нами была проведена подготовка отобранных проб на базе НИИ Озероведения РАН. Пробы абсолютно сухого растительного материала озоляли в муфельной печи (при 450оС), золу растворяли HCl (1:1), разбавляли водой до определенного объема [Методы изучения…]. На базе лаборатории  кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов СПбГУ мы определяли содержание Ni, Cu, Mn и Zn методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Суммарное содержание фенолов определялось Фуксман И.Л. (Институт леса Карельского научного центра РАН) по реакции с п-нитроанилином. Результаты химического анализа растений представлены в таблице 3.4.

| Таблица 3.4, Содержание химических элементов, мг/кг АСВ, в листьях кустарничков в фоновом районе и в условиях атмосферного загрязнения в окрестностях г. Мончегорска |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаление от комбината | Вид | Ni | Cu | Mn | Zn | Фенолы % по массе |
| 70 км | ### Vaccinium vitis-idaea | 2,9 | 8,6 | 1375 | 99,7 | 3,70 |
| 35 км |  | 16,7 | 9,4 | 1033 | 53,5 | 4,97 |
| 15 км |  | 35,5 | 19,9 | 954 | 48,0 | 5,57 |
| 5 км |  | 29,7 | 18,7 | 1048 | 53,3 | 6,02 |
| 70 км | #### Arctostaphylos uva-ursi | 2,3 | 5,3 | 41 | 176,9 | 6,77 |
| 35 км |  | 9,6 | 5,0 | 46 | 46,2 | 7,56 |
| 15 км |  | 26,2 | 10,9 | 16 | 58,3 | 6,54 |
| 70 км | Vaccinium uliginosum | 4,2 | 8,8 | 826 | 126,9 | 4,04 |
| 35 км |  | 9,1 | 7,9 | 1024 | 118,5 | 5,97 |
| 15 км |  | 25,4 | 17,4 | 287 | 57,6 | 4,65 |
| 5 км |  | 59,9 | 37,0 | 551 | 78,0 | 4,63 |
| 70 км | #### Vaccinium myrtillus | 4,2 | 11,7 | 1960 | 100,6 | 3,51 |
| 35 км |  | 21,3 | 14,0 | 1703 | 53,8 | 4,76 |
| 15 км |  | 35,5 | 21,7 | 1624 | 43,3 | 4,47 |
| 5 км |  | 53,0 | 32,7 | 1228 | 75,0 | 6,07 |

В результате проведенного анализа содержания тяжелых металлов и фенолов в растениях были выявлены следующие закономерности изменения их химического состава.

По мере приближения к комбинату наблюдается увеличение содержания Ni и Cu во всех исследованных растениях, причем в фоновом районе содержание меди больше, чем никеля, а в зоне загрязнения наоборот никеля накапливается больше, чем меди. Например, у Vaccinium vitis-ideae на расстоянии 70 км от комбината содержание Ni - 2,9 мг/кг абсолютно сухого вещества (АСВ), Cu - 8,6 мг/кг, а на расстоянии 5 км Ni - 29,7 мг/кг, Cu - 18,7 мг/кг. Одновременно с увеличением концентрации тяжелых металлов в растениях повышается и суммарное содержание фенолов. Выявлена прямая связь между содержанием тяжелых металлов и фенолов (коэффициенты корреляции высокие: 0,84 - 0,94) в растительном сырье Vaccinium vitis-ideae и Vaccinium myrtillus.

При приближении к комбинату выявлено снижение содержания марганца в растениях: так, в растительном сырье Vaccinium myrtillus в фоновом районе содержание Mn составляет 1960 мг/кг АСВ, против 1228 мг/кг в зоне максимального загрязнения. Содержание цинка в растениях также уменьшается в условиях загрязнения, но эта тенденция выражена намного слабее, чем у марганца.

В результате были сделаны следующие выводы. Увеличение содержания фенолов в растительном сырье, как и уменьшение содержания марганца, являются последствием реакции растений на стресс, вызванный загрязнением среды их обитания. Также мы отметили, в связи с широким использованием листьев и годовых побегов исследованных видов растений как в народной, так и официальной медицине, что сбор данного сырья нельзя проводить в районах, находящихся в зоне атмосферного загрязнения, вызванного деятельностью медно-никелевых комбинатов. Это связано с интенсивным накоплением тяжелых металлов этими видами в растительном сырье.

4. Проблемы трансграничного переноса и международное сотрудничество в сфере экологической безопасности. Первые шаги в сторону международных стандартов управления качеством и охраной окружающей среды.

### 4.1 Масштаб и объем трансграничного переноса.

Положение комбината ГМК «Печенганикель»в 8 км от Российско-Норвежской границы, огромное количество атмосферных выбросов, климатические особенности данного региона приводят к возникновению дополнительных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, - трансграничному переносу загрязняющих веществ (сернистого газа и тяжелых металлов).

Основным компонентом трансграничного загрязнения, возникающего в

Диаграмма 4.1, Выбросы SO2 в Северо-Западном регионе на основе данных Исаченко А.Г., 1995

результате деятельности медно-никелевой промышленности, является сернистый газ, так как, во-первых,  SO2 составляет подавляющую долю из всех выбросов этой промышленности, а во-вторых, потому что основная масса остальных компонентов выбросов осаждается на поверхность земли в радиусе 10 – 20 км от источника выброса.

Определимся с ролью «Кольской ГМК» в суммарном выбросе SO2 в Северо-Западном регионе России. Из диаграммы 4.1 видно, что на долю «Кольской ГМК» приходится 41% всех выбросов SO2, причем на долю ГМК «Печенганикель» (г. Заполярный и п. Никель) приходится 24% выбросов. Исходя из географического местоположения ГМК «Печенганикель» (пограничная область с северной частью Норвегии и близость к северной части Финляндии) данный комбинат является основным «поставщиком» SO2 в упомянутые страны.

Диаграмма 4.2, Выбросы SO2 на Кольском полуострове на основе данных Исаченко А.Г., 1995

Так в 1998 году на территорию Норвегии выпало 6 тысяч т. SO2, выброшенной на Северо-Западе России, то есть, согласно нашим выводам, в основной массе «Кольской ГМК». В Финляндии в том же году выпало 23 тысячи т. SO2 [Transboundary…, Report 1/98]. Причем доля поступающего сернистого газа с Кольского полуострова на территорию Финляндии составляет 20% от общего поступления со всех других территорий [Hongisto Marke, 1998]. Т.е. можно подсчитать, что в 1998 году с Кольского полуострова на территорию Финляндии поступило около 1 тысячи т. сернистого газа. Из диаграммы №  видно, что в масштабе Кольского полуострова «Кольская ГМК» выбрасывает 89% от всего количества SO2. Т.о. грубо можно считать, что ГМК «Печенганикель» и «Североникель» «поставили» в 1998 году в Финляндию, около 890 т. сернистого газа.

Северная часть Норвегии находится в постоянной зоне атмосферного загрязнения выбросами ГМК «Печенганикель». Так результаты совместных исследований Норвежского института атмосферных исследований (NILU) и института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, проходившие в 1990 году, показали, что среднегодовая концентрация SO2 в воздухе на границе с Норвегией (18 км от комбината) составляла 52,93 мкг/м3 (что превышает ПДК), а максимальная средняя за час – 2956 мкг/м3. В Норвежском городе Viksjofell (около 35 км от комбината) среднегодовая концентрация SO2 в воздухе составила 31,21 мкг/м3, а максимальная за час – 2974 мкг/м3 [Бакланов, Макарова, 1991].

Северная часть Норвегии, помимо загрязнения сернистым газом, также находится в зоне загрязнения тяжелыми металлами. Так, согласно уже упомянутым исследованиям, среднегодовая концентрация Ni в воздухе на границе с Норвегией (18 км от комбината) составляла 8,86 мкг/м3, а Cu – 5,89 мкг/м3. Максимальные средние за сутки же составили соответственно – 1129,67 и 77,98 мкг/м3 [Бакланов, Макарова, 1991].

Итак, в связи с образованием больших объемов выбросов в результате функционирования ГМК «Печенганикель» и его географическим положением, возникает проблема трансграничного загрязнения сернистым газом, а также тяжелыми металлами. Особенно подвержены этому воздействию северные части Норвегии и Финляндии. Это обуславливает заинтересованность этих стран в реконструкции комбината «Печенганикель», с целью снижения его атмосферных выбросов.

4.2 Международное сотрудничество как возможный путь решения проблем загрязнения окружающей среды предприятиями концерна «Норильский никель».

Нерешенность в течении длительного времени проблем, связанных с трансграничным переносом загрязняющих веществ, образующихся в результате деятельности ГМК «Печенганикель», привело к необходимости Скандинавских стран, и особенно, Норвегию «взяться» за организацию и финансирование экологических проектов в Мурманской области.

Итак, 3 сентября 1992 года в г. Киркенесе (Норвегия) между Россией и Норвегией было подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Приоритетной областью данного сотрудничества является сокращение выбросов комбината «Печенганикель». С этой целью при поддержке норвежской стороны осуществляется  множество проектов на территории Мурманской области [Отчет комитета по охране…, 1999]. Перечислим лишь некоторые из них:

- Программа «Чистое производство»

- "Повестка 21" в Баренц - регионе

- Управление окружающей средой Мурманской области

- Проект устойчивого развития Мурманской области в регионе Баренцева моря

Программа «Чистое производство».

Программа "Чистое производство" нацелена на обучение и стимулирование активности инженерно-технического персонала предприятий России на выполнение работ по ресурсосбережению, и как результат, уменьшению образования отходов производства и загрязнения окружающей среды, а также внедрение психологии рачительного хозяина согласно принципам устойчивого развития [Устойчивое развитие – реальность].

В течение 1997 года сессии по программе «Чистое производство» проведены для слушателей Кольского района и ОАО «Печенганикель». Позже к этой программе присоединился в целом РАО «Норильский никель» и уже в 2002 году были подготовлены 30 специалистов по программе "Чистое производство".

Представители РАО «Норильский никель» в октябре 2002 года приняли участие в международной конференции «Европейский «круглый стол» по «Чистому производству»». Рассказывая об этой конференции, начальник отдела промышленной экологии Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Елена Калайда сформулировала четыре основных принципа «Чистого производства», к достижению которых стремится РАО «Норильский никель»: «Первый – «предотвращение загрязнения - экономически выгодно»; второй – «начало трубы» (образно говоря, причины загрязнений нужно искать не там, куда вытекают отходы, а там, где они попадают в трубу); третий – «от инженера к инженеру» (передача знаний и опыта); четвертый – «постоянное и постепенное» (постоянно совершать хоть и небольшие, но шаги к совершенствованию производства)» [За чистое производство].

"Повестка 21" в Баренц – регионе.

Комитетом по охране окружающей среды Мурманской области Повестка 21 рассматривается как «развитие взаимовыгодных дружеских контактов между муниципалитетами», а не как план действий на будущее.

Муниципалитеты Мурманской области сотрудничают со скандинавскими в рамках конкретных проектов, причем данных по созданию непосредственно Повестки 21 как документа не имеется. Так Печенгский район сотрудничает с коммуной Сер-Варангер в области проектов по переработке бытовых отходов.

Программа Управления окружающей средой в Мурманской области.

На второй встрече Министров окружающей среды Баренцева Совета, состоявшейся в Рованиеми в 1995 году, была инициирована Программа Баренцева Совета по Управлению окружающей средой в Мурманской области, основная цель которой - повышение компетенции в региональной системе охраны природы и управления окружающей средой.

Под эгидой этой программы были организованы семинары об общих принципах экологического управления, среди которых - семинар об управлении окружающей средой в Норвегии для руководителей регионального и местных комитетов охраны окружающей среды Мурманской области, семинары об управлении окружающей средой в России на федеральном, региональном и местном уровнях для представителей институтов управления природой стран -участниц Баренцева Евро-Арктического Региона [Отчет комитета по охране…, 2000].

4.3 Переход РАО «Норильский никель» на международные стандарты управления качеством и охраной окружающей среды.

Кольская ГМК (комбинат "Североникель") 12 декабря 2002 года была сертифицирована Bureau Veritas Quality International (BVQI) на соответствие системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9000:1994 [Новости компании].

18 февраля 2003 года пресс-центр РАО «Норильский никель» объявил о начале перехода концерна на международные стандарты управления качеством и охраной окружающей среды.

Горно-металлургическая компания "Норильский никель" приступила к реализации программы, направленной на внедрение в основных управленческих и производственных подразделениях интегрированной системы менеджмента качества и управления охраной окружающей среды, отвечающей требованиям международных стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14001:1996, и ее сертификацию.

Планируется, что в Главном офисе ГМК "Норильский никель" (г. Москва) и в ОАО "Кольской горно-металлургической компании" этот процесс будет завершен в 2003-2004 г.г. В Заполярном филиале ГМК "Норильский никель" – в 2005 году.

Одновременно планируется реализовать комплекс организационно-технологических мероприятий по основным направлениям природоохранной деятельности: охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное использование водных ресурсов, охрана земель, рациональное и экологически безопасное обращение с отходами производства.

В частности, специалисты "Норильского никеля" совместно с компаниями Outokumpu (Финляндия) и Boliden (Швеция) разрабатывают адаптированную к природным и социально-экономическим условиям Крайнего Севера технологию утилизации диоксида серы - основного отхода производства, образующегося при переработке сульфидных руд. В стадии разработки находится комплексная программа экономии водных ресурсов и сокращения объемов сбросов сточных вод на предприятиях компании, а также создание мусороперерабатывающего комплекса для экологически безопасной переработки твердых бытовых отходов в условиях Крайнего Севера.

Выводы.

Работа была нацелена на выявление наименее изученных аспектов воздействия ГМК «Печенганикель» на компоненты природной среды для будущих собственных исследований. Следовательно, работа заключалась в ознакомлении с уже имеющейся информацией по данной проблеме и ее обобщении. Таким образом, необходимо сделать выводы по оценке влияния деятельности ГМК «Печенганикель» на окружающую среду, по уже имеющимся данным. Итак, объемы выбросов, сбросов и отходов производства, образующихся в результате деятельности ГМК «Печенганикель» очень велики. Такие объемы загрязнения уже привели и продолжают приводить к интенсивной деградации всех природных компонентов в окрестностях комбината. В связи с данным положением необходимо в кратчайшие сроки произвести реконструкцию производства с целью существенного снижения поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и разработать эффективную систему переработки отходов производства.

Надежду на скорейшее решение данных проблем представляет заявление правления РАО «Норильский никель» о начале работы программы по переходу «Кольской ГМК» на международную систему управления качеством и охраны окружающей среды, с ее сертификацией.

Имеется еще и вторая часть выводов по проделанной работе, которые непосредственно связаны с ее целью. Эти выводы представляют собой перечень наименее изученных, но от этого не менее значимых, аспектов воздействия ГМК «Печенганикель» на окружающую среду, а также аспектов, связанных с поиском путей восстановления пострадавших экосистем.

Итак, по результатам проделанной работы были выявлены следующие проблемы, на которые предполагается направить свои собственные будущие исследования. Это:

- Изучение поведения веществ-загрязнителей в водных объектах, и особенно в озере Куэтсъярви;

- Изучение растительности, как индикатора состояния экосистем;

- Изучение возможной организации производства и управления с целью снижения воздействия на окружающую среду;

- Изучение вопросов, связанных с возможностью рекультивации нарушенных земель.

Список использованной литературы.

Бакланов А.А., Макарова Т.Д., Загрязнение атмосферы сернистым газом в районе советско-норвежской границы // Эколого-географические проблемы Кольского Севера, 1991, с. 114-129

Безуглая Э.Ю. и др., Загрязнение воздушного бассейна // Состояние окружающей среды Северо-Западного и Северного регионов России, СПб, 1995, с. 58-84

Ветер (часть 3) // Справочник по климату СССР, выпуск 2, Л., 1980

Вильчек Г.Е., Флора антропогенных местообитаний Севера, М., 1996

Евдокимова Г.А., Экологически допустимые промышленные воздействия на почвенную биоту и возможность восстановления биологических свойств почвы // Эколого-географические проблемы Кольского Севера, г. Апатиты, 1991, с. 47-57

Журавлева, У комбината «Печенганикель» есть будущее  // журнал Эксперт, 2001,  №45 (305), (электронная версия -http://www.expert.ru/expert/special/oblasti/murm01/pech.htm)

За чистое производство // журнал "Российская Федерация сегодня", 2002, № 23, с. 48-49

Исаченко А.Г., Экологическая география Северо-Запада России, СПб, 1995

Кадастр ГМК «Печенганикель», http://www.murman.ru/ecology/cadastre/3-1.html

Лянгузова И.В., Влияние промышленного атмосферного загрязнения на отдельные компоненты экосистем сосновых лесов // Влияние промышленного атмосферного загрязнения на сосновые леса Кольского полуострова, Л., 1990, с. 32-164

Малаков К.Н., Биологический круговорот минеральных элементов и почвообразование в ельниках Крайнего Севера, Л., 1981

Малаховский В.Г., Медицинские аспекты экологии человека // Состояние окружающей среды Северо-Западного и Северного регионов России, СПб, 1995, с. 279-287

Методы изучения лесных сообществ/ Под ред. В.Т. Ярмишко, И.В. Лянгузовой - СПб, 2002

Никонов В.В., Общие особенности первичной биологической продуктивности и биогеохимических циклов на Крайнем Севере (на примере Кольского полуострова) // Сообщества Крайнего Севера и человек, М., 1985, с. 79 - 90.

Новости компании (пресс-центр РАО «Норильский никель»), http://www.nornik.ru/news/news.jsp

Осадки (часть 4) // Справочник по климату СССР, выпуск 2, Л., 1980

Отчет комитета по охране окружающей среды Мурманской области за 1999 год, электронная версия http://www.murman.ru/ecology/comitet/report99/

Отчет комитета по охране окружающей среды Мурманской области за 2000 год, электронная версия http://www.murman.ru/ecology/comitet/report00/

Раменская М.Л., Растительность печенгских тундр // Флора и растительность Мурманской области, Л., 1972, с. 32-53

Структура компании(пресс-центр РАО «Норильский никель», http://www.nornik.ru/page.jsp

Температура воздуха и почв (часть 2) // Справочник по климату СССР, выпуск 2, Л., 1980

Устойчивое развитие – реальность (Рооссийско – норвежский центр «Чистое производство»), http://www.deol.ru/users/edcentcp/mainrus.htm

Феклистов П.А., Экологические проблемы Севера, Архангельск, 1998

Фрумин Г.Т, Скакальский Б.Г., Драбкова В.Г., Состояние и загрязнение поверхностных вод // Состояние окружающей среды Северо-Западного и Северного регионов России, СПб, 1995, с. 86-124

Шляков Р.Н., Флора и растительность Мурманской области, Л., 1972

Chertov Oleg etc., Soil degradation in surroundings of “Pechenganikel” smelter complex // Aerial pollution in Kola Peninsula, St.Petersburg, 1993, pp. 159-163

Gregurek Dean, Environmental geochemistry and mineralogy of snow and soil samples from nickel mining and processing area, NW Russia, Leoben, 1999

Hongisto Marke, A regional scale grid model for the transport of sulphur and nitrogen compounds // Finnish meteorological insnitute contributions No. 21, Helsinki, 1998

Transboundary Acidifying Air Pollution in Europe, EMEP, Report 1/98, Stockholm, 1998

Vassilieva Natalja, Response of forest ecosystem to aerial emission of “Pechenganikel” smelter complex // Aerial pollution in Kola Peninsula, St.Petersburg, 1993, pp. 402-406